Валы и оси. Общие сведения

Прямые валы, устанавл-мые в подшипниковых опорах использ-ся для поддержания вращающихся деталей и для передачи вращающего момента от одной детали к др. в осевом направл-ии. В зависимости от воспринимаемых сил различают простые В, торсионные В и оси. Простые В применяют в передачах(зубчатых, ременных и т.д.); они передают вращающий момент и воспринимают осевые и радиальные силы, вызывающие изгиб. В зависим-ти от распределения нагрузок вдоль оси вала и усл-й сборки – прямые В выполняют гладкими или ступенчатыми. Быстроходные В изготавл-ют как одно целое с шестернями зубчат.передач. В., использ-мые лишь для поддержания вращающихся деталей и не передающие вращающего момента наз-ют осями. Они бывают вращающимися и неподвижн. Для соед-я узлов и агрегатов м-ду собой использ. торсионные В, т.е. валы,  передающие только вращающие моменты. В ряде машин примен. трансмиссионные В – это длинные составные В (до 20 м) используемые для передачи вращающего момента. Коленчатые В имеют «ломаную» ось. Для передачи вращающего момента(вращ-я) м-ду агрегатами со смещенными в пространстве осями входного и выходного валов примен. гибкие валы, имеющие криволинейную геометрическую ось при работе. Такие В обладают высокой жесткостью при кручении и малой жесткостью при изгибе. В завис-ти от располож-я, быстроходности и назначения валы наз. входными, промежуточн. и выходными; тихо- и быстро-ходными; распределительными и т.п.

В. и оси имеют аналогич. формы и функцию поддерживать вращ. дет. опорные части вращ. осей независимыми цапфами или шлейками. По форме сечения подразделяются на гладкие, шлицевые, профильные.