Крепежные детали

Болт – предполагает взаимод-е с гайкой. Винт – термин общий, обозн.болты и шпонки, и частный. В.и Б.- стержень с резьбой на одном конце, головкой на другом. Шпилька – стержень с резьб.на 2х концах. Гайка – дет.с резьбовым отверстием, навинчиваемая на болт и имеющ-я элемент для захвата ключом/рукой. Шайба – дет., к-рая увелич-ет опорн. поверх-ть, примен-ся для пониж-я поврежд-я пов-сти.

Расчет на прочность: выход из строя болтов, винтов, шпилек происходит из-за: 1)разрыв стержня по резьбе или переходн.обл-ти головки, 2)разруш-е/поврежд-е резьбы из-за сжатия/износа, 3)разруш-е головки. Расчет на проч-ть произв-ся по главн.критерию работоспособ-сти – прочность нарезанной части стержня на растяжение.Из расчета стержня на проч-сть опр-ют d1 – внутр.диаметр резьбы, затем по табл.подбираем D.Длину выбираем в завис-сти от толщины соед-емых дет-лей. δ=F/A, A=πd2/4 → δ=4F/πd2≤[δp] → d=(4F/ π*L*δp).По табл.опр-ем d. При работе стержня винта на срез: τ =4Fp/ πd2b≤[τ’cp] (если с зазором - d1 вместо d) b- число плоскостей стыка деталей. b=z-1 d=(4F/ π*b* [τ’cp]). Fp=1,3F – расчетн.сила