Подшипники качения. Общие сведения

П.кач-я явл. основным видом опор вращающихся(качающихся) деталей. Подш-ник состоит из наруж-го и внутр-го колец, м-ду к-рыми расположены тела качения. Для предохранения тел кач-я от соприкосновения м-ду собой их отделяют др.от др. сепаратором, к-рый уменьшает потери на трение. Классификация: 1)по форме тел кач-я: шариковые(сплошные и пустотелые), роликовые(по форме делят на: короткие цилиндрич., коническ., бочкообразн., игольчатые, витые, роликовые); 2)по направл-ю воспринимаемых относит-но оси вала сил: радиальные, радиально-упорные, упорно-радиальн,. упорн; 3)по способ-сти самоустановки: самовосстанавливающ-ся, несамовост-ся; 4)по числу рядов тел кач-я: однорядные, 2хрядн, 4хрядн, многорядн.

Осн.потребительскими(внеш) характеристиками явл.: грузоподьемность, быстроходность, масса, габариты, потери энергии. П-ки одного и того же диаметра отверстия делят по наруж.диаметру и ширине на серии: сверхлегкую, особо легк., легк., легкую широкую, среднюю, средн.широкую, тяжелую. Достоинства: меньшие моменты сил трения и теплообразования, значит.ниже треб.по уходу и низкий расход смаз.мат-лов, большая несущая способ-сть на ед-цу ширины П-ка, значит. меньше расход цвет.металлов. Недостатки: повышен.диаметральные габариты, высок.контактные напряж-я, повыш.шум при высок.частотах кач-я.

Назначение: они поддержив. вращ-ся валы и оси в пространстве, обеспечив. им возмож-сть вращ-я или кач-я, воспринимают действующие на них нагрузки.