Резьбовые соединения

- соед-я деталей с помощью резьбы или резьб с крепёжн.дет-лями. Резьба образ-тся путем нанесения на поверх-ть дет-лей винтовых канавок с сечением согласно профилю резьбы.Образ-ся таким образ. выступы наз. витки. Осн.параметры резьб: шаг(Р) – расстояние м-ду единоименными пов-стями витков; угол профиля(α) – угол м-ду смежн. боков. сторонами резьбы осев.сечения; для многозаходных резьб: ход винта(Рn=А*Р) – расстояние, на кот.перемест-ся гайка за 1 оборот на неподв.болте; для однозаходных шаг=углу р-бы; угол подьема р-бы(): tg=Pn/πD2.

Классификация резьб: по назнач-ю(крепежн, кинематическ, крепежн-уплотнительн), по профилю(трапецевидн., треугольн, прямоуг., кругл, упорная), по форме осн.поверх-ти(цилиндрич, коническ), по располож-ю(наружн, внутр), по направл-ю винтовой линии(правая, левая).

Типы р-б: метрическая(М) – явл.основной крепежной, α=60, изгот-ся с мелк.и крупн.шагом; трапецевидн.(Тr)- явл.резьбой для передачи движ-я винт-гайка, α=30; упорная(S) – кинематич, но исп-ся для винтов с большой односторон.осев.нагрузкой, 53.

Методы изгот-я р-б: 1)нарезка вручную(внутр.р.-мечиком, наруж.-плашкой), 2)на токарно-винтовых станках, 3)накатка на резьбо-накатных станках, 4)литье (для дет-лей стекла, керамики, пластмас).