Правило моделирования - условия однозначности подобных технологических процессов

При любом способе моделирования(математич, физич, смешан.) необходимо соблюдение следующих условий однозначности: 1)геометр. подобие, 2)временное подобие (физич.смысл его закл.в том, что в процессах, изменяющихся во времени, подобия физ. величин в модели и в оригинале наступают в сходственные моменты времени от начала прц-са); 3)подобие физ.величин(размерность); 4)подобие начальн.условий, т.к. протекание прц-са во времени опред-ся свойствами самого прц-са и нач.усл-ями; 5)подобие граничных условий (в случае измен-я гранич.усл-й во времени необходимо соблюдать временное подобие соотв-ющих переменных, входящих в гранич.усл-я). Точное соблюд-е усл-й однознач-сти затруднительно и может быть достигнуто только в отдельных случаях. Особенно сложно выполнение условий одноз-сти в тех случаях, когда в аппарате одноврем-но протек. прц-сы, напр., тепло- и массо-обменные. Поэтому полное подобие модели аппарату не достигается и прибегают к приближенному моделиров-ю по важнейшим критериям прц-са.