Пищевые красители, химические разрыхлители

П. кр-ли примен-ся в пищ.произв-ве для отделки изделий. Натуральн.крас-ли получ. из свежих ягод, овощей, цветов (жимолость, темн. сорта винограда, ежевика, свекла, розы, шиповник, черн.смородина). Согласно директиве европейского парламента пищ.кр-ли классифицируют как химич. синтетические вещества и природн. соединения, которые придают продуктам цвет или усиливают существующий. В  РФ разрешено около 60 натур. и синтетич. кр-лей, включая добавки.

Выпускают кр-ли порошкообразные и в виде концентратов. Не допуск-ся примен-е кр-лейв питьевой, минер.воде, молоке, муке, сахаре.

Синтетич. кр-ли имеют преимущества: дают более яркие цвета, больший спектр цветов, низкочувствительны к изменениям технологических прц-сов, устойчивы к изменению pH среды, свету, стабильны при нагревании.

от Е100 – красители. Е132 – индигокармин, Е102 – тартрозин.

Хим. р-ли – вещ-ва, при добавлении кот-х в тесто выделяются газообразные вещ-ва и тесто разрыхляется: сода (бикарбонат натрия), углекислый аммоний (углеаммонийная соль). Преимущества хим.р-лей перед природными(дрожжи): сокращается время для брожения и расстойки, не расходуется сахар; можно применять для изделий с большим содержанием сахара и жира(печенье, сдоба), где трудно применять природные разрыхлители (много сахара и жира угнетает жизнедеятельность дрожжей). Сода – мелкокристаллический белый порошок без запаха. Применяется для разрыхления (при повышении температуры разлагается с выделением СО2), нейтрализации инвертного сиропа. Недостаток – в свободном виде выделяется только 50% СО2 и 63% углекислого натрия, который сообщает изделию щелочную реакцию. Углек.аммоний – бел. порошок; при нагревании выделяется аммиак и вода.